# В.Бирюков

## ПЕРЕНОСНЫЙ ТЕЛЕРАДИОПРИЕМНИК

Телерадиоприемник содержит семидиапазонный приемник и телевизор, которые имеют общие выходной низкочастотный усилитель и блок питания. Установка собрана на 34 транзисторах, 17 диодах и кинескопе 11ЛК.1Б.

Чувствительность по каналам изображения и звука на 1 — 5 каналах не хуже 50 мкВ, на 6 — 12 — 100 мкВ. Промежуточная частота в канале изображения 38 МГц, в канале звука — 31,5 МГц. Размер изображения 85x67 мм, разрешающая способность (четкость) 400 линий.

Номинальная выходная мощность в канале звука 0,25 Вт. Рабочая полоса воспроизводимых звуковых частот 200 — 4000 Гц.

Рис. 1. Структурная схема телерадиоприемника

Технические параметры радиоприемной части соответствуют второму классу. Чувствительность в длинноволновом диапазоне не хуже 1,2 мВ/м, в средневолновом — не хуже 0,6 мВ/м и в коротковолновых — не хуже 75 мкВ.

Размеры телерадиоприемника 320Х100Х X 190 мм, масса 3,35 кг.

Питается установка от трех батарей 3336Л или от любого внешнего источника питания напряжением 12 В. Время непрерывной работы телевизора от батарей составляет 1 ч 15 мин.

Структурная схема телерадиоприемника приведена на рис. 1, принципиальная — на рис. 2.

Сигнал с антенны поступает на переключатель телевизионных каналов ПТК-П (ПТК-П — от телевизора «Электроника ВЛ-100» без каких-либо схемных и конструктивных переделок). На выходе ПТК-П включен фильтр сосредоточенной селекции (ФСС), который в основном и формирует частотную характеристику тракта изображения. ФСС — семнзвенный, состоит из катушек LI — L7 и конденсаторов С1 — С7. На схеме указаны частоты настройки соответствующих звеньев ФСС.

Усиленный и преобразованный сигнал поступает на двухкаскадный усилитель промежуточной частоты видеосигнала (УПЧИ), собранный на транзисторах T1 — Т4 по каскодиой схеме. Усиление УПЧИ регулируют резистором R3 в цепи первого каскада.

На диоде Д13 выполнен детектор. Видеосигнал с него поступает на двухкаскадный видеоусилитель на транзисторах Т5, Т7.

Последовательный контур L11C24, настроенный на частоту 6,5 МГц (разностная частота звукового сопровождения), «вырезает» ее из спектра видеосигнала.

Необходимая ширина полосы усиливаемых частот во втором каскаде обеспечивается цепью сложной высокочастотной коррекции (дроссели Др1 — 68 мкГ и Др2 — 100 мкГ) и отрицательной обратной связи (R33C39). Режим работы транзистора T1 по постоянному току задают под-строечным резистором R34. Регулятор R36 контрастности изображения с цепочкой компенсации C42C43R37 позволяет менять величину видеосигнала на катоде кинескопа, сохраняя при этом амплитудно-частотную характеристику усилителя видеосигнала.

Сигнал разностной частоты (6,5 МГц) звукового сопровождения снимается с контура L12C26, настроенного на частоту 6,5 МГц. Таким образом, транзистор Т5 одновременно выполняет функции предварительного каскада усилителя видеосигнала и предварительного усилителя промежуточной (разностной) частоты звука 6,5 МГц.

Второй каскад УПЧЗ выполнен на транзисторе Т6, третий — на 121.

Частотный детектор собран по схеме дробного детектора (детектора отношений). Его характеристика формируется фазовращающим трансформатором L16 — L18, содержащим три обмотки и индуктивно связанным с коллекторным контуром L15C30 каскада УПЧЗ. Для ограничения амплитудной модуляции частотно-модулированного сигнала служит цепочка C34R27R28. Подстроечный резистор R24 позволяет скомпенсировать разброс параметров диодов.

Рис. 2. Принципиальная схема телерадиоприемника

Видеосигнал с коллекторной цепи транзистора T7 через помехозащитную цепочку C44R38JX3 поступает на базу транзистора T8, на котором выполнен амплитудный селектор синхроимпульсов. Он же играет роль усилителя-ограничителя синхроимпульсов. Нагрузка каскада — резистор R49, с которого усиленные и ограниченные синхроимпульсы поступают на дифференцирующую цепочку C51R50.

На транзисторе Т10 собран усилитель строчных синхроимпульсов. Каскад служит для получения разнополярных синхроимпульсов, которые поступают на узел автоподстройки частоты и фазы строчной развертки (АПЧиФ). Кадровые синхроимпульсы выделяются интегрирующей цепочкой R41C46R40C45 и поступают на базу транзистора Т9. Кадровые синхроимпульсы через разделительный конденсатор С48 поступают на задающий генератор кадровой развертки.

Задающий генератор строчной развертки собран на транзисторе Т11 по схеме блокинг-генера-тор с эмиттерно-базовой связью. В цепь базы задающего генератора подается регулирующее напряжение с узла автоматической подстройки частоты и фазы строчной развертки (через фильтр R64R65C57R68C58).

Импульсы строчной развертки снимаются с части нагрузки R75 и R76 и подаются на базу транзистора Т12, на котором по схеме трансформаторного усилителя собран предварительный усилитель строчной развертки. Режим работы по постоянному току выбирают резисторами R76 и R83.

Со вторичной обмотки переходного трансформатора импульсы строчной развертки подаются на базу выходного транзистора (Т13) блока строчной развертки и управляют им. Для сглаживания паразитных колебаний в первичной обмотке переходного трансформатора служит резистор R82. В эмиттерную цепь транзистора Т13 включен выходной строчный трансформатор (TBC-70-III) с параллельно подключенными катушками отклоняющейся системы (ОС типа OC-70-III). Роль демпфера играет диод Д7.

Импульсные напряжения, снимаемые с различных частей строчного трансформатора, выпрямляются и питают цепи кинескопа усилителя видеосигнала. Для питания второго анода кинескопа импульсы с напряжением 4 — 5 кВ с вывода 7 подаются на цепочку удвоения Д5Д6С63С64. С вывода 6 импульсное напряжение подается на селеновые диоды Д10, Д11, выпрямляется и фильтруется конденсатором С66, С делителя R78R79R80 снимаются напряжения для питания первого анода ( + 250 В) и фокусирующего электрода +300... + 450 В кинескопа. С вывода 5 снимается импульсное напряжение, которое выпрямляется диодом Д9, фильтруется конденсатором С69 и используется для питания оконечного каскада усилителя видеосигнала ( + 55 В).

Генератор кадровой развертки выполнен на трех транзисторах Т14 — T16. На транзисторах Т14, Т15 собран мультивибратор. Использование в качестве задающего генератора мультивибратора позволяет получить пилообразное напряжение кадровой развертки, равное практически напряжению питания.

Конденсатор С49 — зарядная емкость мультивибратора. Пилообразное напряжение снимается с задающего генератора через переменный резистор R57 (размер по вертикали) и подается на предварительный двухкас,кадный усилитель, собранный на транзисторах Т17 и Т18. Резисторы R60 и R61 подбирают при настройке, их сопротивление определяет линейность, а также средний ток выходного каскада.

Выходной каскад собран по двухтактной бестрансформаторной схеме на транзисторах Т19, Т20. С него напряжение обратной связи параболической формы через цепочку R73R74C52 подается на эмиттер транзистора T16, тем самым увеличивается линейность пилообразного напряжения. Нагрузкой выходного каскада являются кадровые отклоняющие катушки.

Телерадиоприемник питается от стабилизатора, собранного на транзисторах Т14, T15 (рис. 3).

Рис. 3. Принципиальная схема стабилизатора  Рис. 4. Внешний вид телерадиоприемника

Входные и гетеродинные цепи, ПЧ и УНЧ взяты от промышленного приемника «Геолог» без переделок (изменены только электромонтажные платы).

Внешний вид телерадиоприемника показан на рис. 4. Все узлы и блоки, входящие в конструкцию, смонтированы на дюралюминиевом основании, имеющем переднюю лицевую панель из органического стекла. На крышке размещены переключатель телескопической антенны, громкоговоритель, на задней стенке крышки — гнездо для подключения внешнего источника питания. Телерадиоприемник (кроме блока ПТК) смонтирован на семи печатных платах из стеклотекстолита.

Блок ПТК крепится сзади в правом углу (рис. 5), а его ручка управления выводится на правую сторону конструкции. Плата тракта УПЧИ и УПЧЗ крепится справа от кинескопа, а строчной развертки — слева, под кинескопом крепится плата кадровой развертки. Плата усилителя укреплена в задней части под ПТК..

На лицевую панель выведены ручки управления: яркостью, контрастностью, частотой строк и кадров, громкостью, тембром, настройкой приемника, переключатели диапазонов и рода работы (телевизор — приемник).

Рис. 6. Расположение основных узлов телерадиоприемника

Каркасы катушек всех контуров ФСС, УПЧИ и УПЧЗ использованы от радиоприемника «Спорт-2». Все катушки снабжены отдельными экранами. Катушки дробного детектора L15 — L18 размещены в одном экране (расстояние между осями катушек L15 и L16, L17 — 14 мм). Катушку L18 наматывают поверх L16, L17.

### Таблица 1

| Обозначение по схеме | Число витков | Обозначение по схеме | Число витков |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | 15,5 | L9 | 10 |
| L2 | 8,5 | L10 | 12 |
| L3 | 10,5 | L11 | 24 |
| L4 | 21,5 | L12 | 24 |
| L5 | 25,5 | L13 | 24 |
| L6 | 15,5 | L14, L18 | 8 |
| L7 | 15,5 | L15 | 24 |
| L8 | 10 | L16, L17 | 24 |

Таблица 2

| #### Обозначение по схеме | Напряжение, В |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Э | Б | К |
| Т1 | 7,1 | 6,4 | 3,6 |
| Т2 | 3,6 | 3,2 | 0 |
| ТЗ | 7,7 | 7,2 | 5.3 |
| Т4 | 5,3 | 4,8 | 0 |
| Т5 | 7,5 | 6,6 | 0 |
| Т6 | 5,5 | 5,2 | 0,7 |
| Т7 | 1,2 | 2,0 | 25 |
| T8 | 0 | 0 | 4,5 |
| Т9 | 4,7 | 4,3 | 0 |
| Т10 | 8,1 | 9,0 | 0 |
| Т11 | 6,0 | 6,2 | 1,4 |
| Т12 | 0 | 0,2 | 5,6 |
| T13 | 9,1 | 9,2 | 0 |
| Т14 | 5.2 | 5,0 | 4,2 |
| TI5 | 2,1 | 4.2 | 0 |
| Т16 | 5.1 | 5,0 | 2,1 |
| TI7 | 1,8 | 2,2 | 0 |
| Т18 | 2,2 | 2,0 | 5,0 |
| Т19 | 2,2 | 1,8 | 0 |
| Т20 | 5,5 | 5,0 | 2,2 |

Намоточные данные катушек указаны в табл. 1. Катушки L1 — L14 намотаны проводом ПЭВ-1 0,26, катушки U3 — U5 — проводом ПЭЛШО 0,12.

Трансформаторы TBC-70III, OC-70III и РРУ — от телевизора «Электроника ВЛ-100». Трансформаторы БТС и ПТС — самодельные. Оба выполнены на броневых сердечниках из феррита М2000НМ4 (внешний диаметр 15 мм). Первичная обмотка I трансформатора БТС содержит 400 витков провода ПЭВ-1 0,08, обмотка II — 125 витков провода ПЭВ-1 0,1. Обмотка I трансформатора ПТС содержит 350 витков, а обмотка II — 200 витков провода ПЭВ-1 0,08.

После тщательной проверки монтажа налаживание телерадиоприемника начинают с установки режимов работы транзисторов по постоянному току. Напряжения на электродах транзисторов указаны в табл. 2.

Затем, используя прибор Х1-7Б, настраивают УПЧИ и УПЧЗ. Перед настройкой необходимо отключить ПТК от входа ФСС. ВЧ выход прибора Х1-7Б через делительную головку 1 : 10 и конденсатор емкостью 6800 пФ подключают ко входу первого каскада УПЧИ, а НЧ вход — к базе транзистора Т5. Ручками «Масштаб» и «Средняя частота-» прибора устанавливают диапазон частот 29 — 42 МГц.

Вращая сердечники катушек L8 — L10, добиваются амплитудно-частотной характеристики, вид которой показан на рнс. 6.

Рис. 6. Амплитудно-частотная характеристика УПЧИ

Рис. 7. Амплитудно-частотная характеристика УПЧИ при подключенном ФСС

Рис. 8. Амплитудно-частотная характеристика контура L12

Рис. 9. Амплитудно-частотная характеристики УПЧЗ

Установив коэффициент деления головки прибора Х1-7Б 1 : 100 и подключив ФСС, добиваются такой же амплитудно-частотной характеристики, какая изображена на рис. 7. Для настройки УПЧЗ ВЧ выход прибора Х1-7Б через делитель 1 : 1 и конденсатор емкостью 0,1 мкФ подключают к базе транзистора Т5, а НЧ вход через детекторную головку — к базе транзистора Т6. Ручками «Масштаб» и «Средняя частота» устанавливают поле обзора индикатора на частоте 6 — 7 МГц. Вращая сердечник катушки L12, добиваются максимального усиления УПЧЗ на частоте 6,5 МГц. Характеристика контура L12 должна иметь вид, изображенный на рис. 8.

Затем НЧ вход прибора без детекторной головки подключают к резистору R29 и конденсатору С38. Максимальный размах и крутизна характеристики определяется настройкой катушек Lib, L14. Подстроечным резистором R24 и подстраивая катушку L16, достигают симметрии характеристики.

Амплитудно-частотная характеристика УПЧЗ должна иметь вид, изображенный на рис. 9.

Проверку работы узла строчной развертки начинают с задающего генератора. Для этого отключают вторичную обмотку ПТС от транзистора T13. При правильном включении обмоток трансформатора БТС блокинг-генератор должен вырабатывать импульсы с частотой 15 625 Гц. При проверке выходного каскада нужно контролировать ток, потребляемый транзистором T13. Он должен быть 280 — 320 мА. Подбором конденсатора С68 можно в небольших пределах регулировать размер изображения по горизонтали.

При регулировке режимов работы кинескопа следует измерить напряжения на фокусирующем м ускоряющем электродах. Затем проверяют напряжение питания видеоусилителя. Оно должно быть не более 50 В.

Настройку генератора кадровой развертки производят по испытательной таблице 0249 и по сигналу «сетчатое поле». Резисторами R54 и R59 синхронизируют изображение по горизонтали и вертикали. Затем регулируют линейность и размер по вертикали с помощью резисторов R57, R63, R57. Общий ток, потребляемый узлом кадровой развертки, не должен превышать 35 мА.

Налаживание радиоприемника, если это необходимо, проводят по общепринятым методикам.

24.2.2 Л 87

Л87 Лучшие конструкции 28-й выставки творчества радиолюбителей. Сборник / Сост. А. В. Гороховский. — М.: ДОСААФ, 1981. 159 с., ил. 1 р. 70 к.

Помещены статьи о лучших разработках радиолюбителей -участников выставки. Рассказано о спортивной, звукотехнической, электромузыкальной, радио- и телевизионной измерительной аппаратуре и аппаратуре для народного хозяйства, которая еще не была описана в технической литературе.

Для радиолюбителей средней квалификации, имеющих достаточный опыт в чтении схем, в монтаже и налаживании радиотехнических устройств.

30406 — 022

Л------------85—80 2402020000 24.2.2

072(02) — 81

ЛУЧШИЕ КОНСТРУКЦИИ 28-й ВЫСТАВКИ ТВОРЧЕСТВА РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ

Составитель Анатолий Владимирович Гороховский

Редактор Л. И. Карнозов

Художник В. А. Клочков

Художественный редактор Т. А. Хитрова

Технический редактор С. А. Бирюкова

Корректоры В. Д. Синева. И. С. Судэиловская

Сдано в набор 12.12.79. Подписано в печать 22.01.81. Г-44475. Формат

60X90 1/8. Бумага типографская № 2. Гарнитура литературная. Печать

глубокая. Усл. п. л. 20,00. Уч.-изд. л. 22,10. Тираж 150000 экз. № за

каза 1054. Цена 1 р. 70 к. Изд. № 2/1933.

Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР. 129110. Москва,

И-110. Олимпийский просп.. 22.

Ордена Трудового Красного Знамени типография издательства ЦК КП

Белоруссии, Минск, Ленинский проспект, 79. 160

© Издательство ДОСААФ СССР, 1981 г.

OCR Pirat