# В. Матюшенко

## ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ

СТЕРЕОФОНИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ

Стереофонический усилитель рассчитан на работу от источников сигнала с малым выходным сопротивлением (магнитофона, электрофона и т. д.). Усилитель имеет подавитель шумов в паузах, предусмотрена возможность включения электромеханической обратной связи (ЭМОС).

Основные технические данные

Номинальная выходная мощность усилителя, Вт........2x20

Коэффициент гармоник на частоте 1000 Гц при номинальной выходной мощности и сопротивлении нагрузки 4 Ом, не более, % 0,2

Рабочая полоса частот ... 20 Гц — 20 кГц

Неравномерность амплитудно-частотной характеристики в рабочей полосе частот, не более, дБ.........1

Чувствительность на частоте 1 кГц, не менее, мВ.........150

Отношение сигнал/шум, не менее, дБ . . .82

Глубина регулировки тембра по низшим и высшим частотам, не менее, дБ . . . ±16

Габариты, мм.......330X220X115

Напряжение питания, В..... 220

Блок питания общий для обоих каналов

Напряжение питания стабилизировано.

Принципиальная схема усилителя приведена на рис. 1.

Усиливаемый сигнал с входного гнезда Ш1 через переключатель В1 «Ограничитель шума» поступает на переключатель ВЗ « — 12 дБ». При замкнутых контактах переключателя ВЗ образуется делитель напряжения, состоящий из резисторов R14, R15 и входного сопротивления первого каскада усилителя. Этот делитель позволяет ослабить уровень входного сигнала на — 12 дБ. Переключатель ВЗ необходимо включать, если уровень входного сигнала превышает 0 дБ. Такое построение входной цепи усилителя предотвращает перегрузку устройства.

Первый каскад предварительного усилителя (на транзисторе Т5) усиливает сигнал до напряжения 1,5 — 2 В. Изменяя глубину отрицательной обратной связи первых каскадов резистором R21 (в левом и правом каналах), устанавливают стереобаланс.

Для регулировки тембра используются частот-нозависимые делители напряжения (элементы R22 — R26, С10 — С13). На выходе регуляторов тембра напряжение сигнала на частоте 1000 Гц составляет приблизительно 0,2 В.

Большой уровень входного сигнала позволил получить хорошее соотношение сигнал/шум без применения на входе малошумящего транзистора, что дало возможность повысить напряжение питания второго каскада до 20 В. А это, в свою очередь, позволяет выбрать рабочую точку каскада на «узком» участке динамической характеристики, что снижает нелинейные искажения.

Последующие каскады охвачены отрицательной обратной связью через резисторы R53 и R37. Температурную стабилизацию рабочей точки транзисторов выходного каскада осуществляют элементы R38, R39, R41, R42 и Т8. Применение терморезистора R42 не обязательно.

Все каскады питаются сравнительно высоким напряжением, что расширяет динамический диапазон каждого из них.

Уровень шума в паузах при прослушивании фонограммы с заведомо низким соотношением сигнал/шум можно несколько уменьшить, если подключить кнопкой В1 ко входу усилителя ограничитель шума (транзисторы 77, ТЗ, Т4). Сигнал при этом через делитель R2R3 поступает на вход усилителя ограничителя шума, а через делитель, образованный резистором оптрона Д1, элементами R14, R15 и входным сопротивлением транзистора Т5 — на вход первого каскада усилителя.

Связь между каскадами в ограничителе шума — гальваническая, что облегчает установку режимов работы транзисторов в нем: для этого подбирают сопротивление всего лишь одного резистора R6.

С выхода эмиттерного повторителя на транзисторе Т4 сигнал поступает на базу управляющего транзистора Т2, в эмиттерную цепь которого включен светодиод оптрона. Яркость свечения светодиода пропорциональна входному сигналу. Поэтому происходит динамическое ограничение сигнала. Порог ограничения устанавливают переменным резистором R3. Применение оптрона позволило уменьшить нелинейные искажения по сравнению с диодным потенциометрическим ограничителем шума.

Время заряда конденсатора СЗ определяет инерционность «молчания» при поступлении сигнала. А от времени разряда этого конденсатора зависит спад усиления после исчезновения сигнала.

В усилителе предусмотрена электромеханическая обратная связь (ЭМОС). Ее включают переключателем В4. Глубину обратной связи устанавливают подстроечным резистором R58.

Введение ЭМОС позволило улучшить амплитудно-частотную характеристику громкоговорителей в области низших частот. Для улучшения работы ЭМОС необходимо, чтобы выходное сопротивление усилителя было много меньше сопротивления нагрузки.

Конструкция и детали. Внешний вид усилителя показан на рис. 2, на рис. 3 — расположение основных деталей.

Усилитель собран на дюралюминиевом основании. Передняя панель закреплена дюралюминиевыми пластинами уголкового профиля. Задняя панель представляет собой ребристый радиатор, на котором выфрезированы площадки для крепления выходных транзисторов обоих каналов, а также транзистора стабилизатора напряжения 45 В. В нижней части радиатора ребра отсутствуют, там укреплены предохранительная колодка и гнездовые части унифицированных разъемов СГ-5. Транзисторы, установленные на радиаторе, изолированы от него слюдяными прокладками.

Монтаж усилителя выполнен на четырех печатных платах. На первой плате находятся элементы блока питания, на второй — элементы шумопода-вителя, на третьей — элементы предварительного усилителя и усилителя мощности одного канала, на четвертой — другого.

Монтаж входных цепей, регуляторов тембра и стереобаланса выполнен экранированным проводом. Между платами предварительного усилителя и усилителя мощности установлен экран. Эти меры способствуют уменьшению проникновения сигнала из одного канала в другой.

Регулятор громкости — СПЗ-76 группы В, тембра, стереобаланса и ограничения шума — СПШ-0,5 группы А. Резисторы R51, R52, R59 намотаны высокоомным проводом на резисторах ВС-0,25. Постоянные резисторы — МЛТ. Подстроечные резисторы R43, R38 — СПЗ-1Б, R58 — СПО-0,5, терморезистор R42 — М.Ш-1. Конденсаторы К50-6, МБМ, КЛС, КТ-1. В качестве разделительных конденсаторов нежелательно применять конденсаторы емкостью меньше, чем указано на схеме.

В качестве индикаторов уровня использованы приборы М476.

Транзисторы КТ802А можно заменить на КТ805А, КТ805Б, КТ803А, КТ508А; МП20Б — на КТ203А, КТ203Б с коэффициентом передачи тока базы в пределах 60 — 80; П701А — на КТ801А или КТ801Б; П605 — на П605А.

Трансформатор питания выполнен на магнито-проводе ШЛ 16x32. Обмотка I содержит 1240 витков провода ПЭВ-2 0,28, обмотка II — 245 витков провода ПЭВ-2 0,8, обмотки III и IV — по 36 витков провода ПЭВ-2 0,27.

Рис. 1. Принципиальная схема усилителя

Рис. 2. Внешний вид усилителя

Рис. 3. Внутренний вид усилителя

Перед началом монтажа необходимо проверить и подобрать элементы усилителя. Сопротивления одноименных резисторов и емкости конденсаторов не должны отличаться более чем на ±20%, а элементов регуляторов тембра — не более чем на ±5%. Транзисторы выходных и предоконечных каскадов подбирают по статическому коэффициенту передачи тока базы (в трех точках: при токе коллектора 80 мА, 1 и 5 А; напряжение между коллектором и эмиттером должно быть 5 В). Они должны быть идентичными. Коэффициент передачи тока А21э должен быть не менее 25.

При монтаже следует выполнять следующие требования. В выпрямителе после диодного моста напряжение должно подаваться на сглаживающий конденсатор, а уже с выводов конденсатора в нужные точки усилителя. Общий провод, идущий к входному гнезду, должен быть припаян вблизи входных транзисторов.

Налаживание усилителя следует начинать с установки тока покоя оконечных транзисторов и напряжения на коллекторе транзистора Т12, равным половине напряжения источника питания. Для этого необходимо сначала временно соединить эмиттер транзистора Т8 с его коллектором. Затем резистором R43 установить на коллекторе транзистора Т12 напряжение — 20 В. Установив движок резистора R38 в положелие минимального сопротивления, снимают перемычку. В разрыв коллекторной цепи транзистора Т8 включают миллиамперметр и устанавливают ток покоя транзисторов оконечного каскада равным 80 мА.

Более точную установку напряжения на коллекторе транзистора Т12 следует производить в динамическом режиме работы оконечного каскада. Для этого необходимо к выходу усилителя подключить активную нагрузку сопротивлением 4 Ом. На вход усилителя подают синусоидальный сигнал частотой 1000 Гц, а амплитуду его изменяют до появления ограничения выходного сигнала (наблюдают по осциллографу). Резистором R43 добиваются симметричного ограничения сигнала.

При налаживании цепи вольтодобавки целесообразно использовать общий переменный резистор, а затем заменить его двумя постоянными. Настройку производят, добиваясь минимума нелинейных искажений при номинальной выходной мощности. Для этой цели желательно использовать векторный измеритель нелинейных искажений (см. «Радио», 1977, № 6, с. 42 — 44). Настройка электромеханической обратной связи проводится согласно статьям, опубликованным в журнале «Радио».

При налаживании шумоподавителя подбором резистора R6 нужно установить на эмиттере транзистора Т4 напряжение 5 В. Подбирая резистор R10, устанавливают необходимое время разряда конденсатора СЗ.

Налаживание предварительного усилителя особенностей не имеет.

24.2.2 Л 87

Л87 Лучшие конструкции 28-й выставки творчества радиолюбителей. Сборник / Сост. А. В. Гороховский. — М.: ДОСААФ, 1981. 159 с., ил. 1 р. 70 к.

Помещены статьи о лучших разработках радиолюбителей -участников выставки. Рассказано о спортивной, звукотехнической, электромузыкальной, радио- и телевизионной измерительной аппаратуре и аппаратуре для народного хозяйства, которая еще не была описана в технической литературе.

Для радиолюбителей средней квалификации, имеющих достаточный опыт в чтении схем, в монтаже и налаживании радиотехнических устройств.

30406 — 022

Л------------85—80 2402020000 24.2.2

072(02) — 81

ЛУЧШИЕ КОНСТРУКЦИИ 28-й ВЫСТАВКИ ТВОРЧЕСТВА РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ

Составитель Анатолий Владимирович Гороховский

Редактор Л. И. Карнозов

Художник В. А. Клочков

Художественный редактор Т. А. Хитрова

Технический редактор С. А. Бирюкова

Корректоры В. Д. Синева. И. С. Судэиловская

Сдано в набор 12.12.79. Подписано в печать 22.01.81. Г-44475. Формат

60X90 1/8. Бумага типографская № 2. Гарнитура литературная. Печать

глубокая. Усл. п. л. 20,00. Уч.-изд. л. 22,10. Тираж 150000 экз. № за

каза 1054. Цена 1 р. 70 к. Изд. № 2/1933.

Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР. 129110. Москва,

И-110. Олимпийский просп.. 22.

Ордена Трудового Красного Знамени типография издательства ЦК КП

Белоруссии, Минск, Ленинский проспект, 79. 160

© Издательство ДОСААФ СССР, 1981 г.

OCR Pirat