# О. Жук

## ТЕЛЕГРАФНЫЙ КЛЮЧ

С «ПАМЯТЬЮ» ТОЧЕК И ТИРЕ

Автоматически телеграфный ключ позволяет передавать знаки телеграфной азбуки в диапазоне скоростей от 30 до 250 знаков в минуту. Правильные соотношения длительности тире, точек и пауз выдерживаются во всем диапазоне скоростей автоматически: ключ обеспечивает запоминание последующих тире и точки. Например, если до окончания передачи первого тире буквы «К» манипулятором будет замкнут контакт «точки», а затем «тире», весь знак все же будет нередан правильно. Начало посылки совпадает во времени с началом замыкания контактов манипулятора.

Питается ключ от источника переменного тока напряжением 6 — 13 В либо постоянного тока напряжением 8 — 15 В.

Принципиальная схема представлена на рис. 1. В исходном состоянии триггеры на микросхемах Мс2.1 и Мс2.2 находятся в состоянии «нуль», а МсЗ.2 — в состоянии «единица». При этом на логических входах микросхемы Мс2.1 устанавливаются потенциалы логической единицы. Вследствие этого потенциал логического нуля с выхода микросхемы Mcl.l запрещает работу тактового задающего генератора, выполненного на транзисторах 77 и Т2.

При замыкании контактов «тире» манипулятора В1 на всех входах микросхемы Мс5.1 появляется потенциал логической единицы, что приводит к опрокидыванию триггера на микросхеме МсЗ.2 в состояние «нуль». Вследствие этого на выходе микросхемы Mcl.l появляется потенциал логической единицы, разрешающий работу генератора. Одновременно единица на выходах Q триггеров, собранных на микросхемах МсЗ.2 и Мс2.2, открывает логический элемент «И — НЕ», выполненный на микросхеме Мс1.4, что соответствует началу посылки.

Через некоторое время, определяемое периодом следования импульсов задающего генератора, триггер на микросхеме Мс2.1 опрокинется в состояние «единица», а затем снова в состояние «нуль». При втором переключении положительный перепад напряжения на выходе Q микросхемы Мс2.1 вызовет переход триггера на микросхеме Мс2.2 в состояние «единица», а на МсЗ.1 — в состояние «нуль». При этом будет продолжаться формироваться тире за счет работы элемента на микросхеме Мс1.3. Последующие два переключения элемента на микросхеме Мс2.1 приведут устройство в исходное состояние. При этом автоматически будет выдержана пауза, равная трети длительности тире.

Во все время передачи тире и последующей паузы триггер на микросхеме МсЗ.2 будет находиться в нулевом состоянии, и никакие сигналы от манипулятора не смогут его из этого состояния вывести. Если во время передачи тире будут замкнуты контакты «точки» манипулятора В1, изменений в работе триггеров на микросхемах Мс2 и МсЗ не произойдет, так как этот сигнал будет блокирован нулевым уровнем на выходе Q триггера на микросхеме МсЗ.2 с помощью элемента на микросхеме Мс4.3. Информация же о точке будет записана R — S триггером, выполненным на микросхемах Мс5.2 и Мс5.3, а информация о необходимости закончить тире и выдержать паузу — триггером на микросхеме МсЗ.2.

По окончании передачи тире и последующей паузы триггер на микросхеме МсЗ.2 вернется в состояние «единица» и нулевой уровень на выходе элемента на микросхеме Мс4.3 опрокинет триггер точки на микросхеме МсЗ.1 и R — 5 триггер на микросхемах Мс5.2, Мс5.3 в состояние «нуль». Начнется формирование точки и последующей паузы. При состоянии триггеров на микросхемах Мс2.1 и МсЗ.1 «единица» будет формироваться с помощью элемента ,на микросхеме Мс1.2 точка. Как только триггер на микросхеме Мс2.1 переключится в состояние «единица», начнется формирование паузы. Опрокидывание триггера на микросхеме Мс2.1 в положение «нуль» вернет устройство в исходное состояние.

При формировании точки и последующей паузы сигналы от манипулятора блокируются нулевым уровнем на выходе элемента на микросхеме Мс5.1.

Эпюры сигналов в характерных точках ключа приведены на рис. 2.

В конструкции электронного ключа предусмотрены четыре выхода: «Выход 1» — -от контактов Р1 1 реле Р1, не связанных с остальной частью устройства; «.Выход 2» и «Выход 3». — инверсные выходы логических элементов; «Выход 4» используется для слухового контроля.

Телеграфной посылке соответствуют замкнутые контакты на «Выходе Н, уровень логической единицы на «Выходе 2» и уровень логического нуля на «Выходе 3».

Тональный генератор на микросхеме Мсб генерирует колебания прямоугольной формы с частотой около 1 кГц, которые через манипулятор, выполненный на микросхеме Мс7.2, подаются на «Выход 4».

Для предотвращения сбоев ключа, вызываемых высокочастотными наводками передатчика, на свободные входы микросхем Мс2 и МсЗ поданы уровни логической единицы, а все проводники, выходящие из ключа, развязаны конденсаторами.

### Рис. 1. Принципиальная схема телеграфного ключа

### Рис. 2. Эпюры сигналов в характерных точках ключа

Годичная эксплуатация ключа на радиостанции первой категории с различными типами антенн показала достаточную эффективность этих мер.

На транзисторе ТЗ собран по простейшей схеме эмиттерного повторителя стабилизатор питания.

Конструкция и детали. Электронный ключ собран на плате из двустороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Размеры платы 95X95 мм. Кроме элементов, на плате размещен манипулятор.

Основанием ключа служит стальная пластина размерами 125X100X15 мм. Плата прикреплена к ней на стойках. К основанию винтами МЗ крепится задняя стенка и крышка. На задней стенке расположены резистор R1, регулирующий скорость передачи, разъемы Ш1 — Ш4.

Манипуляционное реле Р1 применено самодельное, выполненное на базе магнитоуправляемого контакта (геркона). На геркон надет каркас диаметром 3 мм с щечками диаметром 10 мм. На каркасе намотан провод ПЭВ-1 0,1 до заполнения. Может быть применено и реле РЭС-55А (паспорт РС4.569.612.П2).

Конденсаторы CJ — СЗ — К53-1, С13 — С15 — К50-6, С8 и С9 — МБМ, остальные — КЛС.

Налаживание ключа заключается в подборке номиналов резистора R4 и конденсатора С1.

24.2.2 Л 87

Л87 Лучшие конструкции 28-й выставки творчества радиолюбителей. Сборник / Сост. А. В. Гороховский. — М.: ДОСААФ, 1981. 159 с., ил. 1 р. 70 к.

Помещены статьи о лучших разработках радиолюбителей -участников выставки. Рассказано о спортивной, звукотехнической, электромузыкальной, радио- и телевизионной измерительной аппаратуре и аппаратуре для народного хозяйства, которая еще не была описана в технической литературе.

Для радиолюбителей средней квалификации, имеющих достаточный опыт в чтении схем, в монтаже и налаживании радиотехнических устройств.

30406 — 022

Л------------85—80 2402020000 24.2.2

072(02) — 81

ЛУЧШИЕ КОНСТРУКЦИИ 28-й ВЫСТАВКИ ТВОРЧЕСТВА РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ

Составитель Анатолий Владимирович Гороховский

Редактор Л. И. Карнозов

Художник В. А. Клочков

Художественный редактор Т. А. Хитрова

Технический редактор С. А. Бирюкова

Корректоры В. Д. Синева. И. С. Судэиловская

Сдано в набор 12.12.79. Подписано в печать 22.01.81. Г-44475. Формат

60X90 1/8. Бумага типографская № 2. Гарнитура литературная. Печать

глубокая. Усл. п. л. 20,00. Уч.-изд. л. 22,10. Тираж 150000 экз. № за

каза 1054. Цена 1 р. 70 к. Изд. № 2/1933.

Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР. 129110. Москва,

И-110. Олимпийский просп.. 22.

Ордена Трудового Красного Знамени типография издательства ЦК КП

Белоруссии, Минск, Ленинский проспект, 79. 160

© Издательство ДОСААФ СССР, 1981 г.

OCR Pirat