# А. Иванов

## СИНТЕЗАТОР ТЕЛЕГРАФНОГО КОДА

Автоматический синтезатор телеграфного кода представляет собой портативное устройство на микросхемах, формирующее буквенные и цифровые радиограммы. Он предназначен для тренировок радиотелеграфистов и радиоспортсменов в приеме на слух.

В основу синтезатора положена разработанная калужским радиолюбителем А. Папковым схема генератора телеграфных знаков «Гамма-6». В отличие от нее настоящая конструкция формирует буквенные тексты с более равномерным содержанием знаков алфавита.

Перед началом каждого текста формируются три буквы Ж и знак раздела, завершает контроль-ные тексты знак окончания передачи АР. Все это приближает синтезируемые тексты к требованиям «Правил по радиоспорту» и позволяет использовать устройство при подготовке и проведении соревнований по радиоспорту.

Устройство работает с фиксированными скоростями, что упрощает его эксплуатацию.

Основные технические данные: режим работы — контрольный текст объемом 250 знаков, тренировочный текст с периодическим повторением через 640 знаков; регистры — русский, латинский, цифры; количество текстов 16 384 в каждом регистре; регулировка паузы от 3 до 17 точек; скорость передачи от 50 до 280 знаков в минуту с интервалом в 10 знаков.

К выходу синтезатора можно подключать до 30 головных телефонов ТОН-2. Питается он от сети напряжением 220 В частотой 50 Гц или от источника постоянного тока напряжением 5 В.

Принципиальная схема синтезатора приведена на рис. 1. На микросхемах Мс2.2 — Мс2.4 выполнен задающий генератор, частота колебаний которого определяет скорость передачи. Она меняется в зависимости от положения переключателя В6.

Симметрирующий триггер на микросхеме Мс16 делит частоту задающего генератора и обеспечивает формирование прямоугольных импульсов со скважностью, равной единице. Это необходимо для получения правильного соотношения длительностей точек, тире и пауз.

Выходной триггер на микросхеме Мс17 имеет раздельные входы J и K, которые подключены к противоположным плечам симметрирующего триггера. Выходной триггер повторяет его работу, формируя точки.

Для формирования тире служит J — К триггер на микросхеме Мс23. В момент начала формирования очередной точки на его вход К с выхода логического элемента на микросхеме Мс19.3 поступает отрицательный импульс, опрокидывающий триггер своим передним фронтом. При этом выходной триггер блокируется (по входу S) от воздействия импульса симметрирующего триггера. Поэтому очередной импульс симметрирующего триггера, не оказывая влияния на выходной триггер, через вход J триггера тире опрокидывает его, возвращая в исходное состояние. За время блокирования выходной триггер не сможет сформировать паузу между точками. Таким образом, исключая паузу между соседними точками, выходной триггер формирует тире.

Аналогичным образом работает триггер паузы на микросхеме Мс22, с той лишь разницей, что выходной триггер в этом случае блокируется по входу К. Опрокидывается триггер паузы по входу K задним фронтом положительного управляющего нм-пульса, поступающего с выхода логического элемента на микросхеме Мс5.3 в момент перехода выходного триггера в состояние паузы. От очередного импульса, поступающего с симметрирующего триггера на вход J триггера паузы, последний возвращается в исходное состояние. За время блокировки выходного триггера триггером паузы очередная точка также не формируется — получается пауза между знаками.

Сигнал с выходного триггера через логический элемент «ИЛИ — НЕ» на микросхеме Мс2.1 поступает на один из входов логического элемента «И — НЕ» на микросхеме Mel А. На другой его вход подается сигнал звукового генератора на микросхемах Mcl.1 — Mcl.8, частота которого изменяется переменным резистором RL В результате на выходе микросхемы Мс.4 сигнал будет появляться тогда, когда на левом плече триггера на микросхеме Мс17 окажется высокий уровень напряжения, т. е, логическая «1». Таким образом, тональный сигнал будет повторять работу выходного триггера. Через резистор R10 сигнал поступает на вход усилителя НЧ, выполненного на микросхеме Mcll. Усилитель нагружен на динамическую головку Гр1, которую можно отключать кнопкой В1.

Дополнительный усилитель на транзисторе 77 дает возможность подключать до 30 телефонов сопротивлением 1600 6м.

Ключевой каскад на транзисторе Т2 управляет работой реле Р1, к контактам которого можно подключать различные исполнительные устройства.

На триггерах, в которых использованы микросхемы Мс9 — MclO, Мс14 — Мс15, выполнены два счетчика выбора знака. На их входы подаются импульсы с триггера паузы. Нижний по схеме счетчик переключается в момент начала паузы, верхний — в момент окончания. Состояние триггеров нижнего счетчика определяет сочетания точек и тире в формируемом знаке, от триггеров верхнего зависит количество элементов в этом знаке. Для того чтобы одинаковое количество элементов не повторялось через каждые 16 знаков, верхний счетчик имеет дополнительный вход, на который через каждые 16 знаков поступает импульс с нижнего счетчика.

Также на триггерах — в них применены микросхемы Мс24.1, Мс24.2, МсЗЗ.1 — собран и счетчик элементов. Перед началом каждого знака триггеры устанавливаются в исходное состояние по сигналу с триггера паузы. Импульсы на вход счетчика элементов поступают с выходного триггера и вызывают переключение триггеров в момент окончания каждого формируемого элемента.

К выходам счетчика элементов подключены два дешифратора: на микросхемах Мс19.1, Мс19.2, Мс25.1, Мс25.2 и Мс25.3, Мс33.1 — МсЗЗ.З. Первый — дешифратор тире — используется для образования команд на формирование тире, второй — .дешифратор пауз — для образования команд на формирование паузы. Дешифратор тире выполнен таким образом, что в момент формирования первого элемента знака (точки или тире) появление логического «О» возможно только на выходе микросхемы Мс19.1,в момент формирования второго элемента — на выходе Мс19.2, третьего — на выходе Мс25.1, четвертого — на выходе Мс25.2. Выходы этих микросхем объединяются логическим элементом «ИЛИ — НЕ» (Мс20.1). Входы дешифратора тире через устройство выбора текстов (рис. 2) соединяются с выходами нижнего счетчика выбора знака.

Допустим, состояние его триггеров таково, что логическая «1» будет находиться на входах микросхем Мс19.1 и Мс25.1 дешифратора тире. Тогда при формировании первого элемента знака на выходе микросхемы Мс20.1 появится логическая «1», которая далее через контакты переключателя рода работ В5.2, через логические элементы на микросхемах Мс21.1, Мс21.3 и Мс19.3 поступит на вход К триггера тире. В результате выходной триггер первым элементом знака сформирует тире. В момент формирования третьего элемента знака положительный импульс с выхода микросхемы Мс20.1 опрокинет триггер тире, что также приводит к тому, что третьим элементом знака будет сформировано тире. Дешифратор пауз работает аналогичным образом. Только с триггерами верхнего счетчика выбора знака он соединяется через преобразователь кода на микросхемах Мс39.1 — Мс43.1, преобразующий четырехразрядный двоичный код в единичный сигнал. С триггерами верхнего счетчика выбора знака преобразователь соединен через устройство выбора текстов.

С выхода микросхемы Мс20.2 импульсы управления через логический элемент на микросхеме Мс21.2, переключатель В5.2 и логический элемент на микросхеме Мс5.3 поступают на вход К триггера паузы.

Допустим, что состояние триггеров верхнего счетчика выбора знака таково, что на выходах преобразователя кода — микросхемах Мс34.3, Мс36.1, МсЗб.З, соединенных со входами дешифратора пауз, находятся логические «О». Тогда при состоянии триггеров счетчика элементов, соответствующем формированию четвертого элемента знака, логический «О» появится на выходе микросхемы МсЗЗ.З, так как её вход в режиме формирования букв отключен от преобразователя кода, что равносильно присутствию на этом входе логической «1». Таким образом, при отсутствии сигналов управления с преобразователя кода при формировании четвертого элемента буквы на выходе дешифратора пауз — микросхеме Мс20.2 — появится логическая «1», которая воздействует на триггер паузы и вызовет формирование паузы между знаками.

В случае появления логической «1» на входе микросхемы МсЗЗ.2 выходным триггером будет сформирован знак из трех элементов; на входе микросхемы МсЗЗ.1 — из двух элементов; на входе микросхемы Мс25.3 — из одного элемента.

На микросхемах Мс28.1 — Мс29.2 выполнен анализатор нелатинских знаков. Выходы анализатора соединены со входами дешифратора тире и через устройство выбора текстов — с триггерами нижнего счетчика выбора знака. Когда эти триггеры занимают состояния, соответствующие формированию знаков Ч, Ю, Я, на выходе микросхемы МсЗО.З появится сигнал, который через инвертор на микросхеме Мс29.3, переключатели В9, В10 и логический элемент на микросхеме Мс34.1 поступит на вход микросхемы МсЗЗ.2 дешифратора пауз. В результате формирование паузы начнется после третьего элемента, и вместо Ч, Ю, Я будут сформированы знаки О, У, Р. При состоянии, соответствующем формированию буквы Ш, сигнал появится на выходе микросхемы Мс29.2 и далее через контакты переключателя рода работ и логический элемент на микросхеме Мс34.3 поступит на вход микросхемы Мс25.3. В результате вместо Ш будет сформирован знак Т.

При формировании цифр дешифратор тире отключается и триггером тире управляет триггер цифр на микросхеме МсЗЗ.2. Этот триггер из одного состояния в другое переключает сигналы с дешифратора пауз, которые уже не воздействуют на триггер паузы: цепь разорвана переключателем В5.2, а через логический элемент на микросхеме Мс12.4 поступает на вход триггера цифр. Триггер паузы в этом случае управляется импульсами, проходящими через логические элементы на микросхемах Мсб.З и Мсб.З. Импульсы появляются при формировании пятого знака. Таким образом, пауза между знаками формируется после окончания каждого пятого элемента.

Начальное состояние триггера цифр зависит от сигнала на выходе микросхемы Мс34.2, объединяющей выходы анализатора нелатинских знаков и дополнительного дешифратора на микросхемах Мс26.1 — Мс27.2. Сигнал с выхода микросхемы Мс34.2 поступает далее на один из входов микросхемы Мс36.2.

Остальные ее входы подключены к триггеру счетчика элементов и тригеру паузы так, что сигнал на выходе может появиться только во время паузы между знаками. Появившаяся на выходе микросхемы Мс34.2 логическая «1» вызывает опрокидывание триггера цифр в момент начала формирования очередного знака, что приводит к формированию цифр, начинающихся с тире. Логический же «О» не оказывает влияния на триггер цифр, и тот остается в исходном состоянии, что соответствует формированию цифр, начинающихся с точки. В это же состояние триггер цифр переводится после окончания формирования каждого знака сигналом с триггера паузы.

Деление синтезируемых датчиком текстов на группы и выдача сигнала на формирование паузы между ними производится триггерами счетчика знаков на микросхемах Мс4.1, Мс4.2, Мс18.1, Мс18.2 и логическими элементами на микросхемах МсЗ.1 — МсЗ.4, Мс12.1, Мс12.2. Триггеры переключаются в момент окончания каждого знака от сигналов с триггера паузы, которые поступают на его вход через логический элемент «ИЛИ — НЕ» на микросхеме Мс12.1 и инвертор на микросхеме Мс12.2. При поступлении пятого импульса, соответствующего окончанию формирования пятого знака, триггеры занимают такое состояние, при котором на выходе микросхемы МсЗ.4 появится логический «О». Он блокирует триггер паузы по входу J от воздействия импульсов с симметрирующего триггера, которые должны возвратить его в исходное состояние. Одновременно логический «О» через инвертор на микросхеме МсЗ.1 поступает на логический элемент «И — НЕ» на микросхеме МсЗ.2, на другой вход которого подаются импульсы с симметрирующего триггера. В результате на выходе появляются импульсы, следующие с частотой формирования точек, которые далее через элементы на микросхемах Мс12.1 и Мс12.2 поступают на вход счетчика знаков. После прихода трех импульсов на входе микросхемы МсЗ.4 появляется логическая «1». Блокировка триггера паузы прекращается, и от очередного импульса с симметрирующего триггера он возвращается в исходное состояние. В течение промежутка времени с момента окончания пятого знака до возвращения триггера паузы в исходное состояние выходной триггер формирует паузу между группами.

Счетчик знаков участвует также в формировании трех букв Ж и знака раздела, которые передаются перед началом каждого текста. Это обеспечивается тем, что в первоначальный момент времени после нажатия кнопки В7 логический «О» с левого плеча триггера на микросхеме Мс18.2, поступая на входы логических элементов «И — НЕ» на микросхемах Мс21.1 и Мс21.2, препятствует прохождению импульсов управления как с дешифраторов тире и пауз, так и с триггера цифр. В этом случае импульсы управления на триггеры тире и паузы поступают с дополнительного дешифратора на микросхемах Мс5.1. Мс5.2, Мс6.1, Мс6.2, Мс7.1, Мс7.2. Элемент на микросхеме Мс5.2 подключен к выходам триггеров счетчика элементов так, что при наличии логической «1» на левом плече триггера на микросхеме Ш18.1 на его выходе в момент формирования четвертого элемента знака появляется отрицательный импульс, который далее через логические элементы на микросхемах Мс6.1, Mct.l и Мс21.3 опрокидывает триггер тире.

### Рис. 1. Принципиальная схема синтезатора телеграфного кода

Одновременно этот импульс через элементы на микросхемах Мс6.2, Мс7.2 и Мс5.3 воздействует на триггер паузы. Но тригер тире опрокидывается от переднего фронта импульса, а триггер паузы — от заднего. В результате выходной триггер сформирует три точки и тире, то есть букву Ж, после чего начнет формировать паузу перед следующим знаком.

Логическая «1» на левом плече триггера на микросхеме Мс18.1 будет оставаться до момента окончания формирования выходным триггером третьего знака. Таким образом, буква Ж повторяется еще два раза. Затем элемент на микросхеме Мс5.2 блокируется логическим «О», появившимся теперь на левом плече триггера, а логическая «1» с другого его плеча подключает к работе элемент на микросхеме Мс5.1. На выходе последнего отрицательный импульс появляется в момент формирования первого и пятого элементов знака. Эти импульсы через элементы на микросхемах Мс6.1, Мс7.1, Мс21.3 и Мс19.3 опрокидывают триггер тире, что приводит к формированию выходным триггером знака раздела (тире, три точки, тире). В момент формирования пятого элемента знака раздела, как и в случае формирования цифр, на выходе микросхемы Мсб.З появляется отрицательный импульс, который через элемент на микросхеме Мс5.3 опрокидывает триггер паузы, вызывая формирование паузы.

Исходное состояние триггеров счетчика знаков выбрано таким образом, что после формирования выходным триггером знака на выходе микросхемы МсЗ.4 появляется сигнал на формирование паузы между группами. По окончании ее формирования опрокидывается триггер на микросхеме Мс18.2, который блокирует прохождение импульсов управления на формирование трех букв Ж и знака раздела через элементы на микросхемах Мс7.1 и Мс7.2 и в то же время снимает блокировку с микросхем Мс21.1 и Мс21.2, открывая тем самым путь для прохождения импульсов управления на триггеры тире и паузы (с дешифраторов тире и пауз — в режиме формирования букв, с триггера цифр — в режиме формирования цифр).

В режиме синтезирования контрольных текстов после формирования 250 знаков с выхода микросхемы Мс16.1, подключенной к триггерам счетчиков выбора знака, поступает отрицательный импульс через элементы на микросхемах Мс8.2, Мс8.3 и переключатель ВЗ на вход триггера на микросхеме Мс32.2. Тот опрокидывается, блокирует прохождение импульсов управления через микросхемы Мс21.1 и Мс21.3 и включает узел формирования знака окончания передачи, выполненный на микросхемах Мс13.1 — Мс13.3. На выходах микросхем Мс13.1 и Мс13.2, подключенных к триггерам счетчика элементов, появляется отрицательный импульс — соответственно при формировании и выходным триггером второго и четвертого элементов знака. Воздействуя далее через микросхемы Мс13.3, Мс13.4, Мс21.3 и Мс19.3 на триггер тире, эти импульсы обеспечивают формирование выходным триггером знака окончания передачи (точка, тире, точка, тире, точка).

Рис. 2. Принципиальная схема устройства выбора текстов

Импульс на формирование паузы после знака окончания передачи поступает на триггер паузы с микросхемы Мсб.З через элемент на микросхеме Мсб.З. Триггер паузы опрокидывается и остается в этом состоянии, так как он блокируется по выходу логическим «0» с выхода микросхемы Мс7.3, который появляется в момент начала формирования знака окончания передачи.

В режиме синтезирования тренировочных текстов выход микросхемы Мс8.3 отключается переключателем ВЗ от входа триггера на микросхеме Мс32.2. Повторяемость синтезированных текстов зависит от количества возможных комбинаций состояний триггеров верхнего и нижнего счетчиков выбора знака. Число этих комбинаций равно 256. Для увеличения периода повторения до 640 знаков переключателем ВЗ вводится дополнительная связь с выхода триггера на микросхеме Мс18.1 на вход 5 триггера на микросхеме Мс10.2,

В синтезаторе предусмотрена возможность формирования увеличенной длительности паузы между знаками. Потребность в этом может возникнуть на начальной стадии тренировок радиотелеграфистов, а также во время перехода радиоспортсменов на запись текстов с использованием замены. Увеличение длительности обеспечивает делитель частоты на триггерах на микросхемах McSl.l, Mc31.2, Мс32.1. На выход делителя импульсы поступают с симметрирующего триггера. При установке переключателя В8 в первое положение — как показано на схеме — делитель частоты не оказывает влияния на работу триггера паузы, и импульсы с симметрирующего триггера поступают непосредственно на вход триггера паузы. Между знаками формируется обычная пауза, равная по длительности трем точкам. При переключении переключателя В8 во второе положение вход триггера паузы подключается к выходу первого триггера делителя частоты. В этом случае триггер паузы возвратится в исходное состояние после того, как на вход делителя поступит два импульса. В результате длительность паузы между знаками будет увеличена до пяти точек. В третьем положении переключателя триггер паузы возвратится в исходное состояние после поступления на вход делителя четырех импульсов. Длительность паузы в этом случае составит девять точек. Наконец, в четвертом положении на вход делителя поступит восемь импульсов, и длительность паузы между знаками будет равна 17 точкам.

Конструкция и детали. Корпус синтезатора склеен из пластмассы. Все органы управления расположены на лицевой панели. На задней стенке находятся разьемы Ш1 — Ш4 и предохранитель Пр1.

В конструкции использованы кнопочные модульные переключатели П2К. В качестве В6 синтезатора (см. рис. 1) использован переключатель 24П2Н, В1 — В4 устройства выборов текстов (см. рис. 2) — 12П4Н.

Динамическая головка Гр1 — 0,1ГД-6. Реле Р1 — РЭС-15, паспорт РС4.524.302. Конденсаторы С4, СИ фильтра питания — К50-6.

Трансформатор блока питания использован телевизионный — TBK-H0JI2. В качестве вторичной использована обмотка, намотанная более толстым проводом.

Все детали синтезатора, за исключением элементов блока питания, размещаются на трех печатных платах, расположенных друг над другом.

Налаживание. При отсутствии ошибок в монтаже и применении исправных деталей налаживание сводится к подбору резисторов R12 — R61 с тем, чтобы при нижнем (по схеме) положении переменного резистора R11 скорость работы датчика не превышала указанную величину более чем на 3 — 4 знака в минуту. Если все же после включения питания и нажатия кнопки В7 сигнал на выходе усилителя НЧ отсутствует, необходимо последовательно проверить работоспособность всех узлов. Прежде всего проверяют усилитель НЧ (подключая осциллограф), задающий и звуковой генераторы. При исправности задающего генератора от его импульсов должен переключаться симметрирующий триггер. Если этот триггер переключается, а выходной — нет, необходимо проверить, не блокируется ли выходной триггер триггером паузы. С левого плеча триггера паузы на вход R триггера на микросхеме Мс17 должна поступать логическая «1».

В дальнейшем, руководствуясь описанием, проверяют функционирование остальных элементов.

Для проверки правильности работы синтезатора ниже приводятся тексты, которые он должен синтезировать в режиме «Контр». Переключатели выбора текстов при этом должны находиться в первом положении.

#### Русский контрольный текст

ВТЖДА ЩЮЫЙШ ХБРМФ КЕЧСН ЯЩЮЫЙ ОХДАЗ УТПОИ ЬЯЩЮЫ ВШСНЛ ГЕЦВМ

жьящю кйшиб ртфка чжьящ уыйох ДЕЗУН ПЧЖЬЯ ГЮЫВМ СТЛГИ ЦПЧЖЬ

РЩЮКА ШЕБРМ ФЦПЧЖ ДЯЩУН ЙОХДА ЗФЦПЧ СЬЯГИ ЫВТСН ЛЗФЦП ОЖЬРМ

ЮКЕШИ БЛЗФЦ ВОЖДА ЩУТЙТ ХБЛЗФ КПЧСН ЯГЕЫВ МХБЛЗ УЦПОИ ЬРТЮК

АШХБЛ ГФЦВМ ЖДЕЩУ НЙШХБ РЗФКА ЧСТЯГ ИЫЙШХ ДЛЗУН ПОЕЬР МЮЫЙШ

#### Латинский контрольный текст

ВТЖДА ЩУЫЙТ ХБРМФ КЕОСН РЩУЫЙ ТХДАЗ УТПОИ ЬРЩУЫ ВТСНЛ ГЕЦВМ

ЖЬРЩУ КЙТИБ РТФКА ОЖЬРЩ УЫЙТХ ДЕЗУН ПОЖЬР ГУЫВТ СТЛГИ ЦПОЖЬ

РЩУКА ТЕБРМ ФЦПОЖ ДРЩУН ЙТХДА ЗФЦПО СЬРГИ ЫВТСН ЛЗФЦП ОЖЬРМ

УКЕТИ БЛЗФЦ ВОЖДА ЩУТЙТ ХБЛЗФ КПОСН РГЕЫВ ТХБЛЗ УЦПОИ ЬРТУК

АТХБЛ ГФЦВМ ЖДЕЩУ НЙТХБ РЗФКА ОСТРГ ИЫЙТХ ДЛЗУН ПОЕЬР МУЫИТ

#### Цифровой контрольный текст

36937 56209 54824 81982 01759 84374 36487 56204 80329

31937 01759 30924 81482 06204 85984 36437 56759 30487

31932 01704 85937 91482 56209 30482 98437 51759 85937

48632 01204 80482 93692 56259 30937 48198 51754 85982

93648 71204 30487 48193 70259 35937 93648 20654 85482

98193 75674 30437 48648 20170

24.2.2 Л 87

Л87 Лучшие конструкции 28-й выставки творчества радиолюбителей. Сборник / Сост. А. В. Гороховский. — М.: ДОСААФ, 1981. 159 с., ил. 1 р. 70 к.

Помещены статьи о лучших разработках радиолюбителей -участников выставки. Рассказано о спортивной, звукотехнической, электромузыкальной, радио- и телевизионной измерительной аппаратуре и аппаратуре для народного хозяйства, которая еще не была описана в технической литературе.

Для радиолюбителей средней квалификации, имеющих достаточный опыт в чтении схем, в монтаже и налаживании радиотехнических устройств.

30406 — 022

Л------------85—80 2402020000 24.2.2

072(02) — 81

ЛУЧШИЕ КОНСТРУКЦИИ 28-й ВЫСТАВКИ ТВОРЧЕСТВА РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ

Составитель Анатолий Владимирович Гороховский

Редактор Л. И. Карнозов

Художник В. А. Клочков

Художественный редактор Т. А. Хитрова

Технический редактор С. А. Бирюкова

Корректоры В. Д. Синева. И. С. Судэиловская

Сдано в набор 12.12.79. Подписано в печать 22.01.81. Г-44475. Формат

60X90 1/8. Бумага типографская № 2. Гарнитура литературная. Печать

глубокая. Усл. п. л. 20,00. Уч.-изд. л. 22,10. Тираж 150000 экз. № за

каза 1054. Цена 1 р. 70 к. Изд. № 2/1933.

Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР. 129110. Москва,

И-110. Олимпийский просп.. 22.

Ордена Трудового Красного Знамени типография издательства ЦК КП

Белоруссии, Минск, Ленинский проспект, 79. 160

© Издательство ДОСААФ СССР, 1981 г.

OCR Pirat