# Н. Трофимов, В. Лугин, В. Коряжкин, А. Зайцев

## ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ МАЛОАМПЕРНОЙ ДУГИ

Источник предназначен для питания малоамперной дуги постоянного тока в атмосфере аргона (так называемой дежурной дуги, которая горит в отсутствие сварочного тока при импульсно-дуговой сварке по циклу «импульс-пауза»; назначение дежурной душ — поддержание канала в ионизированном состоянии для облегчения возбуждения основной дуги [На этот источник питания получены авторские свидетельства № 221879, 471172.].

Возрастающие статические характеристики и положительные обратные связи по положительной производной напряжения, примененные в источнике, обеспечивают высокую устойчивость и эластичность душ. Предусмотрена возможность ступенчатой регулировки рабочего тока.

Мощность, потребляемая от сети (220 В, 50 Гц), составляет 400 Вт. Габариты источника 250Х300Х Х460 мм, масса 7 кг.

Принципиальная схема источника питания показана на рис. 1. Переменное напряжение, снимаемое с обмотки II трансформатора Tpl, подается на выпрямитель, собранный по мостовой схеме на диодах Д2 — Д5. С выхода выпрямителя постоянное напряжение поступает на регулирующий элемент, выполненный на транзисторах Т4 — Т6. Они соединены последовательно ввиду большого напряжения на выходе выпрямителя (на холостом ходу — до 100 В) и из-за большой мощности рассеиваемой транзисторами (по 50 Вт на каждом из них).

Резисторы R10, R11 обеспечивают падающую выходную характеристику источника при полностью открытых транзисторах Т4 — Т6. Резисторы R7 — R9 обеспечивают одновременный переход транзисторов из активной области в область насыщения.

Рис. 1. Принципиальная схема источника питания дуги

Регулирующий элемент управляется через цепь положительной обратной связи, которую образуют делитель выходного напряжения Rl, R2, цепь задержки сигнала R3, С2 (или СЗ — С5), резистор R4 и усилитель сигнала обратной связи на транзисторах 77, Т2 с источником опорного напряжения на диоде Д1. В этой цепи часть выходного напряжения, снимаемая с делителя Rl, R2, сравнивается с опорным напряжением. Разностное напряжение усиливается усилителем постоянного тока и управляет регулирующим элементом через эмиттерный повторитель на транзисторе ТЗ. Происходит это следующим образом. Например, при увеличении напряжения на выходе источника, а значит, между электродом и деталью (т. е. при удалении электрода от детали) цепь положительной обратной связи приоткрывает транзисторы элемента, таким образом падение напряжения на нем уменьшается и, следовательно, возрастает ток в дуге, что делает ее более устойчивой.

Постоянная времени в цепи обратной связи изменяется переключением конденсаторов С2 — С5 разной емкости.

Величина тока дуги регулируется переменным резистором R1.

В источнике питания применены резисторы МЛТ и ОМЛТ, конденсаторы С2 — С5 — К50-6, конденсатор С1 — МБГО, МБМ. Резистор Rl — ППЗ. Амперметр ИП1 (на 5 А) и вольтметр ИП2 (на 150 В) — Э421.

Диоды Д2 — Д5 и транзисторы ТЗ — Т6 снабжены радиаторами.

Расположение деталей на шасси источника питания показано на рис. 2. На передней панели расположены приборы ИП1 и ИП2 для контроля величины рабочего тока и напряжения дуги, переключатель В2 инерционности положительной обратной связи, регулятор рабочего тока R1, выключатель сети В1, индикатор включения Л1, клемма Кл1 для подключения источника к сварочной цепи.

Рис. 2. Расположение деталей на шасси источника питания дуги

На задней панели находятся колодка Ш1 для подключения питающей сети, предохранитель Пр1 и клемма Кл2.

Трансформатор Tpl намотан на магнитопроводе ШЛ 32x64. Его первичная обмотка содержит 338 витков провода ПЭВ-21,0 вторичная — 155 витков провода ПЭТВ 1,5.

Резисторы RIO, R11 выполнены из нихромовой проволоки диаметром 1 мм, намотанной на резисторы ПЭВ-25 сопротивлением не менее 300 Ом.

24.2.2 Л 87

Л87 Лучшие конструкции 28-й выставки творчества радиолюбителей. Сборник / Сост. А. В. Гороховский. — М.: ДОСААФ, 1981. 159 с., ил. 1 р. 70 к.

Помещены статьи о лучших разработках радиолюбителей -участников выставки. Рассказано о спортивной, звукотехнической, электромузыкальной, радио- и телевизионной измерительной аппаратуре и аппаратуре для народного хозяйства, которая еще не была описана в технической литературе.

Для радиолюбителей средней квалификации, имеющих достаточный опыт в чтении схем, в монтаже и налаживании радиотехнических устройств.

30406 — 022

Л------------85—80 2402020000 24.2.2

072(02) — 81

ЛУЧШИЕ КОНСТРУКЦИИ 28-й ВЫСТАВКИ ТВОРЧЕСТВА РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ

Составитель Анатолий Владимирович Гороховский

Редактор Л. И. Карнозов

Художник В. А. Клочков

Художественный редактор Т. А. Хитрова

Технический редактор С. А. Бирюкова

Корректоры В. Д. Синева. И. С. Судэиловская

Сдано в набор 12.12.79. Подписано в печать 22.01.81. Г-44475. Формат

60X90 1/8. Бумага типографская № 2. Гарнитура литературная. Печать

глубокая. Усл. п. л. 20,00. Уч.-изд. л. 22,10. Тираж 150000 экз. № за

каза 1054. Цена 1 р. 70 к. Изд. № 2/1933.

Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР. 129110. Москва,

И-110. Олимпийский просп.. 22.

Ордена Трудового Красного Знамени типография издательства ЦК КП

Белоруссии, Минск, Ленинский проспект, 79. 160

© Издательство ДОСААФ СССР, 1981 г.

OCR Pirat