И. Казанский (UA3FT)

ТРАНСИВЕР С ПАНОРАМНЫМ ИНДИКАТОРОМ

Трансивер, разработанный ленинградским радиолюбителем Я.Лаповком (UA1FA), предназначен для использования на коротковолновых радиостанциях первой категории. Его созданию предшествовала большая работа над серией любительских трансиверов, многие из которых были выполнены в содружестве с Г. Н. Джунковским (UA1AB).

Трансивер предназначен для работы телефоном (AM и на SSB) и телеграфом в пяти любительских диапазонах от 3,5 до 28 МГц. По структурной схеме он повторяет ламповый трансивер с панорамным индикатором «ДЛ-74».

Основные технические данные

Чувствительность приемника, мкВ . . 0,5

Полоса пропускания приемника:

в режиме SSB, кГц......3

в режиме AM, кГц......7,8

в телеграфном режиме, Гц.....500

Максимальная сила принимаемых сигналов, дБ:

при выключенном аттенюаторе . . 59+40

при максимальном затухании в аттенюаторе 59+70

Мощность, подводимая к выходному каскаду на всех диапазонах, не менее, Вт .... 200

Выходная мощность, Вт:

на диапазонах 21, 14, 7 и 3,5 МГц . . 150

на диапазоне 28 МГц.....100

Сжатие динамического диапазона 55В сигнала, дБ 10

Полоса обзора панорамного индикатора, кГц 50

Разрешающая способность панорамного индикатора, кГц..........1

Чувствительность панорамного индикатора, мкВ 1

Структурная схема трансивера приведена на рис. 1, принципиальная — на рис. 2, а — г, монтажные схемы плат — на рис. 3 — 16.

В режиме приема сигнал от антенного ввода Гн1 через контакты реле Р1.1 поступает на переключатель В1. В верхнем по схеме положении переключателя возможна работа с автономным приемником, во втором — четвертом положениях обеспечивается передача сигнала на вход усилителя ВЧ (через контакты реле Р4.1) без ослабления или с ослаблением в 10, 20 и 30 дБ. В крайнем нижнем положении переключателя включается калибратор на плате 10, представляющей собой мультивибратор на транзисторах 10ТЗ, 10Т4 с кварцем Пэ1 на частоту 100 кГц.

Преселектор приемника собран по схеме с трансформаторной связью. Диоды Д1 и Д2 предотвращают выход из строя полевых транзисторов усилителя ВЧ при воздействии на вход приемника помех с амплитудой более 2 В. Усилитель ВЧ и первый смеситель расположены на плате 3 (соответственно ЗТ1 и ЗТ2).

Первый гетеродин приемника — перестраиваемый. Он собран на двух транзисторах платы 4 : 4ТЗ — задающий генератор и 4Т4 — буфер-удво-игель частоты. На диапазонах 14 и 3,5 МГц этот каскад работает как буферный, и на первый смеситель приемника поступает сигнал с частотой 8700 — 9050 или 8800 — 9150 кГц соответственно. На остальных диапазонах каскад удваивает частоту задающего генератора. На диапазонах 28, 21 и 7 МГц частоты генератора равны соответственно 11350 — 12200, 7850 — 8075 и 6150 — 6250 кГц, и на смеситель поступают сигналы с частотами соответственно 22,7 — 24,4; 15,7 — 16,15 и 12,3 — 12,5 МГц.

Первая промежуточная частота приемника — 5300 кГц — обеспечивает прием на следующих участках коротковолновых любительских диапазонов: 28 — 29,7; 21 — 21,45; 14 — 14,35; 3,5 — 3,85 МГц. Необходимая избирательность по первой ПЧ достигается с помощью трехконтурного фильтра сосредоточенной селекции (он собран на плате 5). С выхода этого фильтра сигнал поступает на плату 6, где находятся второй смеситель на транзисторе 6Т2 и усилитель первой ПЧ панорамного индикатора. Остальные детали индикатора размещены на платах 7, 8, и 11 (панорамный индикатор этого трансивера подробно описан в журнале «Радио», 1977, № 1, с. 19).

Второй гетеродин приемника по схеме аналогичен первому. Он собран на транзисторах 4Т1 и 4Т2 платы 4. Однако в отличие от первого гетеродина второй работает без удвоения частоты. Варикапом ДЗ его частоту можно изменять (при включенной переключателем В8 «Расстройке» приемника) в пределах ±5 кГц от среднего значения 4800 кГц.

Общая избирательность приемника обеспечивается электромеханическими фильтрами Ф1 — ФЗ, переключаемыми переключателем рода работы ВЗ.

Усилитель второй ПЧ находится на плате 9, он собран на транзисторах 9Т1, 9Т2. На этой же плате смонтированы основной детектор (на диодах 9ДЗ, 9Д4), детектор, обеспечивающий наблюдение формы принимаемого сигнала при работе в осциллогра-фическом режиме (на диоде 9Д1), и детектор АРУ (на диоде 9Д2).

Рис. 1. Структурная схема трансивера:

а — прием; 1 — аттенюатор B1.IA, R2-R6; 3 — усилитель В4 (плата 3): 3 — 1-й смеситель (плата 3); 4 — 1-й гетеродин (плата 4); 5 — ФСС (плата 5); б — 2-й смеситель (плата 6); 7 — 2-й гетеродин (плата 4); в — ЭМФ; S — УПЧ (плата 9); 10 — детектор (плата 9); 11 — 3-й гетеродин (плата 10); 12 — УНЧ (платы 13, 14); 13 — АРУ (плата 12); 14 — калибратор (плата 10): 15 — УПЧ панорамного индикатора; 16 — панорамный индикатор (платы 7, 8, 11); б — передача; 1 — УНЧ (плата 13); 2 — модулятор (плата 9); 3 — гетеродин опорный (плата 10); « — усилитель ПЧ (плата 9); 5 — ЭМФ; 6 — 1-й смеситель (плата 6); 7 — 1-й гетеродин (плата 4); в — 2-й смеситель (плата 3); 9 — 2-й гетеродин (плата 4); 10 — 1-й УВЧ (плата 3); 11 — 2-й УВЧ (плата 2); 12 — усилитель мощности, Л1; 13 — П-фильтр; 14 — генератор СЦ7 (плата 13); 15 — устройство VOX (плата 13); 16 — детектор АРУ (плата 2); 17 — АРУ (плата 12); 18 — детектор ВЧ напряжения (плата 1)

Третий гетеродин, служащий для приема телеграфных и SSB сигналов, собран на плате 10 на транзисторах 10Т1 и 10Т2. Он состоит из задающего генератора и буфера-фазоинвертора. При работе на «нормальной» боковой полосе частота этого гетеродина лежит ниже полосы пропускания электромеханического фильтра Ф1, при «обратной» боковой — выше его полосы. В случае приема телеграфных сигналов частота гетеродина сдвинута на 1 кГц от середины полосы пропускания электромеханического фильтра Ф2. При приеме AM сигналов третий гетеродин не работает.

В приемнике предусмотрена автоматическая регулировка усиления. Напряжение АРУ открывает транзистор 12Т1, установленный на плате 12, что приводит к снижению напряжения на вторых затворах транзисторов усилителей второй ПЧ и ВЧ. Одновременно изменение этого напряжения через УПТ на плате 11 (на полевом транзисторе 11Т7) вызывает отклонение стрелки измерительного прибора ИП1, работающего при приеме как S-метр.

Усилитель НЧ приемника состоит из каскада предварительного усиления, расположенного на плате 13 (в нем используется транзистор 13Т2), и основного усилителя, собранного на плате 14.

В режиме передачи при работе телефоном сигнал от микрофона усиливается усилителем НЧ на плате 13 (в этом случае работают транзисторы 13Т1, 13Т4 и 13Т5) и поступает на модулятор. В качестве него используется основной детектор платы 9: в режимах SSB, а также CW — как балансный модулятор на диодах 9Д2, 9ДЗ, в режиме AM — как диодный модулятор на диоде 9ДЗ.

Модулированный сигнал усиливается транзистором 9ТЗ и проходит через один из электромеханических фильтров. В режиме SSB фильтр Ф1 с полосой 3 кГц выделяет одну боковую полосу. В режиме AM фильтр ФЗ с полосой 7,8 кГц пропускает несущую частоту и обе боковых составляющих сигнала.

При работе телеграфом используется манипулируемый звуковой генератор платы 13 (на транзисторе 13ТЗ), работающий на частоте 1 кГц. Электромеханический фильтр Ф2 с полосой 500 Гц в этом случай выделяет только одну боковую полосу модулированного сигнала, обеспечивая глубокое подавление несущей частоты и сигналов на гармониках звукового генератора до уровня, при котором остатки модуляции телеграфного сигнала не создают помех даже близко расположенным станциям.

Сформированный сигнал переносится на рабочую частоту смесителями, собранными на платах 6 (транзистор 6TI) и 3 (транзистор ЗТ2). Затем сигнал рабочей частоты усиливается резонансным усилителем на полевом транзисторе ЗТЗ (этот усилитель собран на плате 3) и широкополосным усилителем на мощном биполярном транзисторе 2Т1, собранном на плате 2.

Рис. 2,а. Принципиальная схема трансивера

Рис. 2,б. Принципиальная схема трансивера (продолжение)

На этой же плате размешены детектор напряжеиия автоматической регулировки уровня излучаемого сигнала (на диоде 2Д1), выходное напряжение которого регулирует усиление усилителей ПЧ и BЧ передатчика с помощью устройства на плате 12 (на транзисторе I2T2), идентичного используемому для системы АРУ приемника. Цепочка 12R1, 12Д1 обеспечнвает снижение усиления панорамного инднкатора при переходе на передачу.

Рис. 2,в. Принципиальная схема трансивера (продолжение)

Рис. 2,г. Принципиальная схема трансивера (продолжение)

Рис. 3. Монтажная схема платы 1			Рис. 5. Монтажная схема платы 3

Рис. 4. Монтажная схема платы 2

Рис. 7. Монтажная схема платы 5

Рис. 9. Монтажная схема платы 7

Рис. 6. Монтажная схема платы 4			Рис. 8. Монтажная схема платы 6

Рис. 10. Монтажная схема платы 8		Рис. 12. Монтажная схема платы 10

Рис. 14. Монтажная схема платы 12

Рис. 11. Монтажная схема платы 9

Рис. 13. Монтажная схема платы 11

На выходе платы 2 напряжение ВЧ достигает 15 В (действующее значение) при отключении системы автоматической регулировки уровня, а при ее работе поддерживается на уровне 7 В, что обеспечивает возбуждение лампы Л1 усилителя мощности до тока 150 мА при настроенном анодном контуре. Нагрузкой усилителя мощности служит П-контур, катушки которого переключаются контактами Р2.1 и Р3.1 высокочастотных реле. В обесточенном состоянии контакты этих реле (благодаря их вертикальной установке) разомкнуты.

Рис. 15. Монтажная схема платы 13

На плате 1 собран детектор контроля напряжения, подаваемого в антенну и в цепь ускорения срабатывания антенного реле.

Переключение трансивера с приема на передачу происходит автоматически, если переключатель В8 находится в нейтральном положении. В этом случае при появлении сигнала от микрофона или звукового генератора срабатывает автомат (VOX). Он собран на транзисторах и диодах платы 13 (13Т6 — 13Т9, 13Д1, 13Д2) и реле Р5. При установке переключателя В8 в положение «Прием» транзистор 13Т9 закрыт и переход на передачу невозможен. В положении «Передача» питание на реле Р5 подается постоянно, вне зависимости от работы автомата.

Трансивер питается от выпрямителей, создающих напряжения +1,5 кВ, — 800 В (питание ЭЛТ), + 200 В, + 24 В, — 24 В и +10 В (стабилизированное) . Диоды выпрямителей и стабилизатор на + 10 В находятся на плате 16, сглаживающие фильтры — на плате 15. На этой же плате установлено основное реле коммутации прием-передача Р5.

Сетевой трансформатор Tpl имеет отводы от первичной обмотки, что позволяет устанавливать питающие напряжения равными их номинальным значениям при изменении напряжения сети от 180 до 240 В. Для контроля напряжения сети используется измерительный прибор ИП1 с выпрямителем 16Д12. Переключатель В6 должен быть при этом установлен в положение «Сеть». В зависимости от положения переключателя В7 измерительный прибор ИП1 в режиме передачи контролирует анодный ток выходного, каскада или напряжения в антенне.

Рис. 16. Монтажная схема платы 14

Детали и конструкция. Намоточные данные трансформатора Tpl приведены в табл. 1.

Трансформатор выполнен на магнитопроводе ШЛ32Х64. Намоточные данные катушек сведены в табл. 2.

Катушки L5 — L23 снабжены подстроечными сердечниками СЦР-1, L24 — L25 — латунными сердечниками. Катушки 5L1 — 5L3 выполнены в броневых сердечниках СБ-12а, 7LI — 7L4 — B сердечниках Б-22 из феррита 1500НМЗ (с зазором 0,55 мм). Катушки 5L1 — 5L3 помещены в экраны размерами 14X14X15 мм. Добротность катушек 7LI, 7L3. 7L4 на частоте 300 кГц должна быть не менее 300.

Таблица 1

| Обмотка | Провод | Число витков |
| --- | --- | --- |
| I | ПЭВ-2 1,16 | 38 + 38 + 38 + 342 |
| II | ПЭВ-2 0,31 | 2660 |
| III | ПЭВ-2 0,1 | 1600 |
| IV | ПЭВ-2 0.16 | 190 |
| V | ПЭВ-2 0,55 | 40 + 40 |
| IV | ПЭВ-2 1,4 | 12 |
| VII | ПЭВ-2 0,55 | 13 |

Рис. 17. Расположение деталей на шасси трансивера (вид снизу)

Рис. 18. Расположение деталей на шасси транснвера (вид сверху)

Таблица 2

| Обозначения по схеме | Диаметр каркаса, мм | Провод | Число витков | Длина намотки, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 50 | Посеребренный 1,0 | 11 + 12 | 40 |
| L2 | 50 | Посеребренный 1 , 5 | 4 | 10 |
| L3 | 50 | Посеребренный 2,0 | 3 | 10 |
| L4 | 30 | — » — | 5,5 | 15 |
| L5 | Поверх L6 | ПЭЛШО 0,31 | 1 | — |
| L6 | 9 | ПЭЛШО 0,44 | 3 | 2 |
| L1 | Поверх L8 | ПЭЛШО 0,31 | 1,5 | — |
| L8 | 9 | ПЭЛШО 0,44 | 4 | 2,5 |
| L9 | 1оверх L10 | ПЭЛШО 0,31 | 2 | — |
| L10 | 9 | ПЭЛШО 0,44 | 5 | 3 |
| L11 | Поверх L12 | ПЭЛШО 0,31 | 3 | — |
| L12 | 9 | ПЭЛШО 0,44 | 10 | 6 |
| L1З | Ловерх L14 | ПЭЛШО 0,31 | 4 | — |
| L14 | 9 | ПЭЛШО 0,44 | 20 | 12 |
| L15 | 9 | ПЭЛШО 0,44 | 3 | 2 |
| L16 | 9 | ПЭЛШО 0,44 | 4 | 2,5 |
| L17 | 9 | ПЭЛШО 0,44 | 5 | 3 |
| L18 | 9 | ПЭЛШО 0,44 | 10 | 6 |
| ZJ9 | 9 | ПЭЛШО 0,44 | 20 | 12 |
| L20 | 9 | ПЭЛШО 0,44 | 6 | 3,5 |
| L21 | 9 | ПЭЛШО 0,44 | 8 | 5 |
| 122 | 9 | ПЭЛШО 0,44 | 9 | 5,5 |
| L23 | 9 | ПЭЛШО 0,44 | 6 | 3,5 |
| 124 | 18 | Шина 1 мм | 6,5 + 3 | 20 |
| 125 | 18 | — » — | 10 + 4 | 30 |
| L26 | 13 | ЛЭШО 21 X 0,07 | 160 | 15 |
| 511 | — | ПЭЛШО 0,31 | 10 | — |
| 5L2 | — | ПЭЛШО 0,31 | 10 | — |
| 5L3 | — | ПЭЛШО 0,31 | 10 | — |
| 7L1 | — | ЛЭШО 21 х 0,07 в | 30 | — |
|  |  | два провода |  |  |
| 7Z.2 | Поверх 7 L1 | ПЭЛШО 0,31 | 8 | — |
| 7L3 | — | ЛЭШО 21 X 0,07 в | 30 | — |
|  |  | два провода |  |  |
| 7L4 | — — | То же | 30 | — |
| 8L2 | 11 | ПЭЛШО 0,44 | 12 + | 10 |

Дроссель Др1 намотан прогрессивной намоткой на каркасе диаметром 20 мм и длиной 100 мм проводом ПЭЛШО 0,31, число витков около 80. Дроссель ДрЗ намотан на резисторе МЛТ-2 и имеет 3 витка провода ПЭВ-2 1,5.

Конденсатор настройки трансивера С21, С23, С66, С67 — счетверенный блок переменных конденсаторов от приемника УС-9.

Анодный конденсатор С2 П-контура имеет зазор между пластинами 1,8 мм. Выходной конденсатор С1 П-контура — сдвоенный блок конденсаторов от вещательного приемника с зазором между пластинами около 0,5 мм.

Особенностью трансивера является применение высокочастотных генераторов с параметрической стабилизацией. Дл£ их стабильной работы необходим подбор контурных конденсаторов с такими значениями температурного коэффициента емкости, которые обеспечивают термокомпенсацию ухода частоты при прогреве. В конструкции, выполненной Я. Лаповком, потребовалось применение конденсаторов С68, С69, С75, С83 с нулевым ТКЕ, С73, С76, С78, С82, С84, 10С1 и 10С2 — с отрицательным ( — 75- 10-5) ТКЕ.

Реле Р2 и РЗ — от радиостанции РСБ-5. Данные остальных деталей не критичны, радиолюбитель может выбирать их в зависимости от своих возможностей и ориентируясь на приведенные на принципиальной схеме номиналы.

Лампа Л1 усилителя мощности охлаждается че-тырехлопастиым вентилятором, изготовленным из двигателя ЭДГ-6. Вентилятор установлен снизу стакана, в котором находится лампа, и обдувает последовательно «ножку» и анод лампы.

Трансивер смонтирован на шасси с высотой подвала 30 мм. В подвале расположены платы 3 — 14 и вентилятор.

Усилитель мощности помещен в экранирующий отсек, внутри которого кроме деталей этого усилителя находятся плата 1 и реле PL Плата 2 расположена между отсеком усилителя мощности и передней панелью. Сверху шасси установлены трансформатор Tpl, платы 15 и 16 (последняя — над трансформатором), дроссели фильтров (под платой 15), контуры усилителя ВЧ и гетеродинов с их переключателем, электромеханические фильтры.

Расположение деталей на шасси трансивера показано на рис. 17 — снизу и рис. 18 — сверху.

Настройку трансивера целесообразно начать в режиме передачи. Напряжение НЧ на входе модулятора во всех режимах должно быть равно 0,5 — 1 В. Напряжение сигнала третьего гетеродина (на каждом из парофазных выходов) около 2 В.

Напряжение гетеродинов на вторых затворах смесителей около 1,5 В, напряжение сигнала на входах смесителей до 0,5 В, на входе широкополосного усилителя ВЧ (выход катушки связи с антенной) — до 1 В.

Ток покоя лампы усилителя мощности лежит в пределах 70 — 100 мА.

Отрегулированный в режиме передачи трансивер требует в режиме приема настройки в резонанс контуров второй ПЧ.

При градуировке S-метра за S9 применяется входной сигнал, равный 50 мкВ.

24.2.2 Л 87

Л87 Лучшие конструкции 28-й выставки творчества радиолюбителей. Сборник / Сост. А. В. Гороховский. — М.: ДОСААФ, 1981. 159 с., ил. 1 р. 70 к.

Помещены статьи о лучших разработках радиолюбителей -участников выставки. Рассказано о спортивной, звукотехнической, электромузыкальной, радио- и телевизионной измерительной аппаратуре и аппаратуре для народного хозяйства, которая еще не была описана в технической литературе.

Для радиолюбителей средней квалификации, имеющих достаточный опыт в чтении схем, в монтаже и налаживании радиотехнических устройств.

30406 — 022

Л------------85—80 								2402020000 24.2.2

072(02) — 81

ЛУЧШИЕ КОНСТРУКЦИИ 28-й ВЫСТАВКИ ТВОРЧЕСТВА РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ

Составитель Анатолий Владимирович Гороховский

Редактор Л. И. Карнозов

Художник В. А. Клочков

Художественный редактор Т. А. Хитрова

Технический редактор С. А. Бирюкова

Корректоры В. Д. Синева. И. С. Судэиловская

Сдано в набор 12.12.79. Подписано в печать 22.01.81. Г-44475. Формат

60X90 1/8. Бумага типографская № 2. Гарнитура литературная. Печать

глубокая. Усл. п. л. 20,00. Уч.-изд. л. 22,10. Тираж 150000 экз. № за

каза 1054. Цена 1 р. 70 к. Изд. № 2/1933.

Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР. 129110. Москва,

И-110. Олимпийский просп.. 22.

Ордена Трудового Красного Знамени типография издательства ЦК КП

Белоруссии, Минск, Ленинский проспект, 79. 160

© Издательство ДОСААФ СССР, 1981 г.

OCR Pirat